仪器设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格型号 | 技术参数 | 价格 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱骨料试验箱 | 1台 | JKS | 1、控温范围：室温100℃（可调） 2、水泵功率：40W 3、控温精度：±0.5℃ 4、电压：220±10v 5、控时范围：1min~30天 6、频率：50±1Hz 7、控时精度：±1min 8、加热功率：2kW |  |  | 粗、细骨料碱活性 |
| 2 | 养护盒 | 9个 |  | 25*25*280或75*75*275 |  |  |  |
| 3 | 比长仪 | 1台 | JH-320 | - 测量范围：280-340mm 2、数显表量程：0-12.7mm 3、测量精度：0.001mm |  |  |  |
| 4 | 比长仪 | 1台 | BC-300 | 1、测量范围：275-300mm 2、数显表量程：0-12.7mm 3、测量精度：0.001mm |  |  |  |
| 5 | 砂浆棒试模及侧头 | 3个 | 25*25*280 | - 尺寸大小：25*25*280 2、测钉/6*25mm*6 |  |  |  |
| 6 | 砂浆棒试模及侧头 | 3个 | 75*75*275 | 1、尺寸大小/75*75*275 2、测钉/6*25mm*2 |  |  |  |
| 7 | 热空气老化试验箱 | 1台 | RLH-401 | 1、电源：220V 2、功率：2.5kW 3、内部尺寸：45×45×55mm 4、转盘转速：5－10r/min 5、可控温度：室温~200℃ 6、精度：1℃ |  |  | 橡胶止水热老化性 |
| 8 | 超声波测厚仪 | 1台 |  | 1、显示方法：白色高亮 LED 背光灯，液晶对比度可调节 2、测量范围：0.75～300mm（探头决定），公制与英制可选择 3、声速范围：1000~9999 m/s 4、分 辨 率：0.1mm /0.01mm 可选 5、示值精度： ±（0.5%H+0.04）mm H 为被测物实际厚度 6、测量周期：单点测量时 4 次/秒、扫描模式 20 次/秒 7、存储容量：可存储 500 组厚度测量数据 8、工作电压：5 号干电池 2 节 AA 尺寸碱性电池串联） 9、持续工作时间：约 100 小时（不开背光时） |  |  | 板材厚度、腐蚀及磨损 |
| 9 | 泡沫板夹具 | 1个 | 1型 | / |  |  | 泡沫板抗拉强度等 |
| 10 | 电动刨片机 | 1台 |  | 1、工作台宽度：160mm 2、切片宽度：不大于100mm 3、切片厚度：2-8mm 4、最大供料厚度：12mm 5、电动机：Y100-8；1.1千瓦910转/分；380V |  |  | 橡胶止水加工制作 |
| 11 | 数显高强回弹仪 | 1台 | ZC450-U | - 标称动能：4.5J/2、 - 弹击拉簧刚度：900±40N/m - 弹击拉簧工作长度：106±0.5mm/ - 弹击拉簧拉伸长度：100±0.5mm - 弹击杆冲击球面半径：R35±1mm - 指针摩擦力：0.65±0.15N - 钢砧率定值：88±2 - 示值一致性：≤±0.5 9、工作温度：-4℃～+40℃/ 10、USB通信速率：115200bps 11、蓝牙通信速率：115200bps 12、传感器寿命：≥100万次 |  |  | 回弹强度 |
| 12 | 非金属超声检测仪 | 1台 | / | 1、显示方式：10.1寸彩色液晶屏 2、触发方式自动触发 3、采样间隔：0.025μs～2000μs多档可选 采样长度512点～2048点多档可选 4、接收灵敏度 ≤10μV 5、声时测量范围：0～99999μs 6、幅度测读范围：0～170dB 7、发射电压：125V、250V、500V、1000V多档可选 8、发射脉宽0.1μs～100μs 9、存储容量：16G 10、转存方式：专用U盘 11、充电电源：AC100~240V，50/60Hz，输出12.6VDC3.0A 12、工作温度：-20～+60℃ 13、深度测量范围：5～500mm 14、宽度测量范围：0.01～10mm |  |  | 混凝土内部缺陷 |
| 13 | 橡胶压缩永久变形装置 | 1个 | / |  |  |  | 橡皮止水材料（压缩永久变形、热空气老化） |
| 14 | 亚甲蓝试验装置 | 1台 | XJB-3 | - 电源：220V - 最大转速：600±60转/3 3、最小转速：400±40转 - 叶轮直径：75±10mm - 叶轮个数：4个 - 烧杯容积：1000ml - 上升方式：手动升降 - 结构方式：左右立柱各一个，带有上限位定位器 |  |  | 亚甲蓝值（人工细骨料） |
| 15 | 电子天平 | 1台 | 大于500g/精度0.01 g | 1、量程大于500g 2、精度：0.01g |  |  | 矿渣粉 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |